A vantagem da codificação de algoritmos é que podemos criar modelos que simulam condições reais para realizar testes, criar produtos e definir modelos.

Agora vamos modelar os sensores e criar um código para que possamos gerar seus parâmetros dentro da faixa de operação.

São 4 sensores:

- LM35 – sensor de temperatura

- DHT11 – sensor de umidade e temperatura

- TRC5000 – sensor de proximidade

- LDR – sensor de luminosidade

Parâmetros do projeto genérico:

Para cada sensor determinar o ponto de operação genérico, consultando os handbooks ou datasheets (manual com as características técnicas) de cada sensor.

LM35

Analisando os parâmetros do sensor, verificamos que a temperatura pode variar de – 55°C a +150 ºC. O sensor tem uma precisão em sua escala linear de 10 mV/ºC. Esta variação não necessariamente precisa ser implementada em software. Vamos considerar inicialmente em uma variação de temperatura ambiente, entre 18ºC a 25ºC. Dependendo da aplicação do projeto, esta faixa deverá ser ajustada.

DHT11

Analisando os parâmetros do sensor, verificamos que a temperatura pode variar de 10 à 90 % relativo a umidade e 0 à 50°C de temperatura. O sensor tem uma precisão em sua escala linear de +/- 5% da umidade, +/- 2ºC. Esta variação não necessariamente precisa ser implementada em software. Vamos considerar inicialmente em uma variação de temperatura ambiente, entre 18ºC a 25ºC e a umidade 20% a 80%. Dependendo da aplicação do projeto, esta faixa deverá ser ajustada.

TRC5000

Analisando os parâmetros do sensor, verificamos que pode variar de 0 ou 1

LDR

Analisando os parâmetros do sensor, podemos estabelecer 0 a 1023 com variação de 1 ohm por lux.

Resumo das medidas a serem implementadas:

- LM35 – 18 a 25

- DHT11 – 18 a 25; 20 a 80

- TRC5000 – 0 ou 1

- LDR – 0 a 1023

Agora vamos implementar essas medidas nos sensores virtuais.

Criar uma pasta chamada Node5 em seu disco D ou E ou na sua área de trabalho.

Fazer download no Moodle do Projeto_Node. zip

Salve o arquivo compactado dentro da pasta Node5

Com o botão direito descompacte o arquivo dentro da pasta

A Pasta Node5 conterá os seguintes arquivos

Agora vamos fazer um teste em seu computador, se vc tem o Node Js instalado e qual versão.

Nessa mesma pasta do node clic com o botão direito sem marcar nenhum arquivo. Veja a seguir.

Verifique se vc tem o GIt Bash instalado, caso contrário faça a instalação seguindo o procedimento:

Digite no google git bash download

Clique em download 2.26.2 for Windows

Deve Ter baixando em download no seu computador

Clique em sim

A licença aparece, vá até a parte final da licença e depois clique em Next

Clique em Install, vá dando Next  e siga a instalação previamente recomendada.

Depois de instalado agora poderá repetir o procedimento a seguir

Clique duas vezes em Bash Here para abrir o terminal

Neste terminal temos o caminho da pasta NODE5

Dê seu primeiro comando em linha, digitando no terminal ls (lista arquivos)

Os arquivos que vc está vendo na pasta NODE5,  vc também vê eles aqui no terminal de comandos

Dê o comando node –version

Para ver a versão do NodeJs

A minha é a versão 12.16.1, a compilação foi feita nesta versão. Qual é a sua???

14.16.0

Se vc instalou uma versão mais recente 12.16.2 faça o teste caso dê algum problema vc terá que instalar a versão da compilação (12.16.1)

Vá no browser e busque a versão 12.16.1

Escolha um ou outro acima

Clique em Next, next, next

Dê o comando node –version

Para ver a versão do NodeJs

Depois da Instalação vamos rodar o servidor Node

Agora vc vai iniciar o servidor de serviços Node. Dê um comando:

npm start

Se der erro instale a versão do node da compilação

Dê “enter”, o servidor deve capturar os dados e expô-los na porta 3000

Abra o index.html com o botão direito do mouse. Abra com o Chrome.

Eis o gráfico em tempo real

O teste gráfico foi feito só com o LM35.

Agora vc precisa explorar o código para incluir outros parâmetros de sensor.

Para parar o servidor de serviço dê um CRTL C

Para voltar o serviço só npm start